| op | Операция | Результат y | Флаг carry | Флаг overflow | Флаг zero | Флаг negative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ADD | a + b | Бит W расширенной суммы (sum[W]) | (a[W-1] == b[W-1]) && (y[W-1] != a[W-1]) | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 001 | SUB | a - b | 1 означает отсутствие заёма (~diff[W]) | (a[W-1] != b[W-1]) && (y[W-1] != a[W-1]) | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 010 | AND | a & b | 0 | 0 | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 011 | OR | a ¦ b | 0 | 0 | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 100 | XOR | a ^ b | 0 | 0 | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 101 | SLL | a << shamt | 0 | 0 | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 110 | SRL | a >> shamt | 0 | 0 | 1, если y == 0 | y[W-1] |
| 111 | SLT | 1, если signed(a) < signed(b), иначе 0 | 0 | 0 | 1, если y == 0 | y[W-1] |